Veiledende grenseverdier for påslipp til kommunens avløpsnett

Virksomheter som har påslipp av prosessavløpsvann til kommunens avløpsnett, skal alltid avklare påslippet med Vann- og avløpsetaten. Les mer på vår nettside: https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/arbeider-pa-vann-og-avlopsnettet/paslipp-av-forurenset-vann-til-avlopsnettet-fra-permanent-virksomhet/.

Ved midlertidig påslipp av vann fra bygg- og anleggsarbeid må dere sende inn et eget skjema for midlertidig påslipp: Påslipp av anleggsvann/Boring av energibrønn.

Se også våre generelle betingelser for påslipp til avløpsnettet i ”Sanitærreglementet for Oslo”. 
Avfall-/avfallsfraksjoner skal aldri slippes til avløpsnettet.

Tabell 1 Veiledende grenseverdier for de mest aktuelle parameterne.

| Parametere | Grenseverdier, mg/l | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Aluminium | 30 |  |
| Ammonium | 60 |  |
| Arsen | 1,0 |  |
| Bly | 0,05 |  |
| Cyanid | 0,5 |  |
| Fett | 50 |  |
| Fluorid | 10 |  |
| Jern | 5 |  |
| Kadmium | 0,002 |  |
| Klorid | 2500 |  |
| Kobber | 0,2 |  |
| Kobolt | 0,005 |  |
| Krom | 0,05 | Seksverdig krom skal så langt det er mulig reduseres til treverdig. |
| Kvikksølv | 0,002 |  |
| Magnesium | 300 |  |
| Nikkel | 0,05 |  |
| Nitrifikasjonshemming | <20 % | Analysen skal utføres på en prøve som er fortynnet 5 ganger av laboratoriet |
| Olje | 50 | Karbonkjedelengde fra C10 – C40. For bedrifter med oljeholdig avløpsvann settes krav til oljeutskiller. |
| Organiske miljøgifter | Begrenses mest mulig | Sum PAH16, PCB7, BTEX, DEHP, Sum PFOS og PFOA |
| Parametere i miljøtekniske grunnundersøkelser |  | Gjelder ved påslipp av anleggsvann der vann i byggegrop føres til kommunens avløpsnett. Parametere i tilstandsklasse 3 eller høyere jf. grunnundersøkelser skal måles før påslipp til kommunens avløpsnett. |
| pH | 6,0-10 |  |
| Sink | 0,5 |  |
| Sulfat, sulfitt | 300 | Tilsvarer summen av SO4+ S2O3+SO3 |
| Sulfid | 5 |  |
| Suspendert stoff | 200 | Hvis innholdet er uorganisk stoff, og det er større anleggsarbeider, skal man rense til det nivået som er forventet av tilgjengelig/aktuell renseteknologi. Vi kan stille krav om 50 mg/l. |
| Sølv | 0,05 |  |
| Temperatur | 50 °C |  |
| Tinn | 1,0 |  |

Grenseverdier for å beregne gebyr for særlig forurenset avløpsvann

Avløpsvann som avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløpsvann regnes som særlig forurenset avløpsvann.

Gebyret beregnes kun for

- organisk stoff, målt som kjemisk oksygenforbruk (KOF)

- totalt fosfor, tot-P

- totalt nitrogen, tot-N

- suspendert stoff, ss

Tabellen under viser grenseverdiene vi benytter når vi vurderer å beregne gebyr for særlig forurenset avløpsvann. Totale mengder avløpsvann spiller inn i vurderingen. Vi vil fastsette et eventuelt gebyr for særlig forurenset avløpsvann gjennom et enkeltvedtak.

Tabell 2 Grenseverdier for når vi vil vurdere å fastsette gebyr for særlig forurenset avløpsvann.

| Parameter | Grenseverdi, mg/l | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Organisk stoff | 600 | Målt som kjemisk oksygenforbruk, KOF |
| Totalt Fosfor | 10 | Målt som tot-P |
| Totalt Nitrogen | 60 | Målt som tot-N |
| Suspendert stoff | 400 | Målt som ss |

Beregning av gebyr for særlig forurenset avløpsvann ble vedtatt av bystyret i 2004. Bystyret ble gitt fullmakt til å gjennomføre ordningen, og delegerte fullmakten videre til Vann- og avløpsetaten.

Rev. September 2026